projekt

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO WSI SMOLEC,

DLA TERENÓW W REJONIE

ULICY JAWOROWEJ I OLIWKOWEJ

UCHWAŁA NR …...............……

### RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Z DNIA  …...........................……

Kąty Wrocławskie, czerwiec 2016

UCHWAŁA NR  ..................

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia ..................................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 446) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778) oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej, po stwierdzeniu, iż projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie wprowadzonego uchwałą 
Nr VII/57/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów 
w rejonie ulicy Jaworowej i Oliwkowej - w granicach określonym na załączniku nr 1 do uchwały, zwany dalej planem.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik 
nr 1;

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt 1, 2, 3, w planie nie określa się:

- zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3.

- Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

  - granica obszaru objętego planem;

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  - nieprzekraczalne linie zabudowy;

  - granica strefy ochrony konserwatorskiej - zabytków archeologicznych;

  - strefa z zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych;

  - rodzaj przeznaczenia terenu oznaczony symbolem: RM, IT, ZP, KS/U, KDL, KDD, KDW, KDg.

- Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozumieć towarzyszące niezbędne urządzenia budowlane, dojścia i dojazdy do budynków i innych obiektów oraz zjazdy na działki;

- linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie mogą przekraczać zewnętrzne ściany nadziemnej części projektowanego budynku; wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej;

- obiektach pomocniczych – należy przez to rozumieć wiaty garażowe i gospodarcze, altany ogrodowe, a w przypadku zabudowy zagrodowej również budowle rolnicze;

- przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć wiodący sposób zagospodarowania terenu;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE

§ 5.

W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, obowiązują następujące ustalenia:

- ustala się zakaz lokalizacji obiektów przekraczających 20m wysokości, za wyjątkiem obiektów związanych z łącznością publiczną;

- określone w planie ustalenia dotyczące geometrii dachów budynków nie wiążą obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów pomocniczych;

- ustala się zakaz stosowania od strony dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm.

§ 6.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się tereny oznaczone symbolem RM  – zaliczone do terenów zabudowy zagrodowej;

- w terenach oznaczonych symbolem KS/U ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi, a także punktów skupu i składowania surowców wtórnych, obiektów handlu hurtowego, zakładów kamieniarskich;

- w terenie 1ZP ustala się zakaz lokalizacji reklam;

- na obszarze planu, za wyjątkiem terenu 1ZP, dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych, z uwzględnieniem ustaleń określonych w pkt 5 i 6;

- maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej nie może przekraczać 1,5m2, przy czym dopuszcza się instalowanie maksymalnie jednej tablicy reklamowej lub jednego urządzenia reklamowego na działce;

- maksymalna powierzchnia tablic reklamowych lokalizowanych w terenach komunikacji drogowej, nie może przekraczać 0,5m2;

- ustala się zakaz stosowania sidingu jako materiału wykończeniowego elewacji budynków mieszkalnych;

- obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – OWO 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska” – wymagającego wysokiej ochrony.

§ 7.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zabytków wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej – zabytków archeologicznych, w granicach której, dla inwestycji związanych 
z pracami ziemnymi, obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

§ 8.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, obowiązują następujące ustalenia:

    - w terenie 1ZP, obowiązują ustalenia określone w § 14 ust. 3 oraz w § 6 pkt 3;

    - w terenach: 1KDL, 1KDD obowiązują ustalenia określone w § 14 ust. 5 i 6, § 12 pkt 1 oraz w § 6 pkt 6.

§ 9.

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, obowiązują następujące ustalenia:

- powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 1000m2;

- szerokości frontów działek nie mogą być mniejsze niż 20m;

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala się na  90o z tolerancją do 15o;

- ustalenia, o których mowa w pkt od 1 do 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i drogi.

§ 10.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, obowiązują następujące ustalenia:

- w granicach stref kontrolowanych od stacji redukcyjno - pomiarowej gazu w odległości:

- 30m od linii rozgraniczającej terenu 1IT - obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,

- 40m od linii rozgraniczającej terenu 1IT - obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz parkingów,

- 70m od linii rozgraniczającej terenu 1IT - obowiązuje zakaz lokalizacji budynków użyteczności publicznej;

- w granicach strefy w odległości 30m od granicy terenu stacji redukcyjno - pomiarowej gazu, obowiązuje:

- zapewnienie swobodnego dojazdu do obiektu stacji redukcyjno - pomiarowej gazu,

- zakaz sadzenia drzew i krzewów,

- zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu.

§ 11.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- w zakresie infrastruktury technicznej przesyłowej, dopuszcza się przebudowę oraz zmianę przebiegu istniejącego gazociągu w/c Dn 100 6,3MPa;

- w zakresie infrastruktury technicznej dystrybucyjnej, na obszarze planu dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dystrybucyjnej;

- na obszarze planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z łącznością publiczną, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi;

- w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, należy je przełożyć lub zabezpieczyć, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obowiązuje zapewnienie dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawidłowej ich eksploatacji;

- ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

  - ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci, z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

  - ustala się zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody pitnej,

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

  - ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,

  - ustala się zakaz realizacji trafostacji słupowych,

  - ustala się zakaz budowy nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia,

  - ustala się zakaz realizacji wolno stojących elektrowni wiatrowych,

  - dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pozyskaną z odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem zakazu określonego w tiret czwarte,

- w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej, zgodnie z przepisami określonymi w prawie energetycznym,

- w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: obowiązują ustalenia określone w pkt 3,

- w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:

- ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

- do czasu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych,

- ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów komunikacji samochodowej do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych,

- wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach własnych działki albo odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych,

- ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym inwestora,

- w zakresie zagospodarowania odpadów:

- ustala się sposób zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- na terenie własnym inwestora należy przewidzieć miejsca na lokalizację pojemników do zbierania i segregacji odpadów, a miejsce takie należy obudować,

- w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło:

- ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności spalania 
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

- dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem określonych 
w pkt 6 lit. b) tiret czwarte.

§ 12.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

- w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zieleni przydrożnej, oraz zjazdów;

- za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg: miejsc postojowych, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych;

- każda nowo wydzielona działka budowlana musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a w przypadku działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową – do drogi publicznej lub drogi transportu rolnego, przy czym każdej nowo wydzielanej działce budowlanej należy zapewnić bezpośredni zjazd indywidualny o szerokości min. 4,5m;

- należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, 
nie mniejszą niż:

- dla budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej: 2 stanowiska postojowe przypadające na jeden lokal mieszkalny,

- dla budynków usługowych: 1 stanowisko postojowe na każde 30m2 powierzchni użytkowej budynku;

- ponadto na całym obszarze objętym planem, liczbę miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać analogicznie jak wskazano w  przepisach odrębnych;

- ustala się następujący sposób realizacji miejsc postojowych:

- w przypadku budynków mieszkalnych - jako stanowiska postojowe zewnętrzne lub garażowe,

- przypadku budynków usługowych - jako stanowiska zewnętrzne, garażowe lub w formie parkingów.

§ 13.

W zakresie obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL, 1KDD, 1IT, stanowiące obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 14.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy zagrodowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- lokalizację budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich w zabudowie zagrodowej,

- lokalizację towarzyszących budynków garażowych oraz obiektów pomocniczych,

- lokalizację infrastruktury towarzyszącej;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2,

- w terenie 1RM ustala się oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

  - 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDL i 1KDg oraz od linii rozgraniczającej terenu od strony zachodniej,

  - od 9,0m do 10,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony północnej,

- w terenie 2RM ustala się oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDL, 1KDg i 3KDg,

- w terenie 3RM ustala się oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDL i 2KDg,

- w terenie 4RM ustala się oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

  - 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDL i 2KDg,

  - od 10,0m do 15,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony terenów kolejowych,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 50% powierzchni działki budowlanej, przy czym minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej nie może być niższy niż 0,05 a maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 1,0,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- budynki mieszkalne należy realizować w układzie wolno stojącym,

- ustala się zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych - w granicach strefy oznaczonej na rysunku planu,

- w przypadku tynkowanych elewacji budynków, należy stosować kolory pastelowe, stonowane, w odcieniach bieli, szarości, beżu, żółci, zieleni,

- nowe budynki mieszkalne należy projektować do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga  kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9,0m,

- maksymalna wysokość budynków inwentarskich oraz budynków i wiat gospodarczych, nie może przekraczać 10,0m,

- maksymalna wysokość budynków i wiat garażowych nie może przekraczać 6,0m,

- dachy budynków - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, z uwzględnieniem ustaleń określonych w lit. i,

- w przypadku realizacji budynków mieszkalnych parterowych, kąty nachylenia głównych połaci dachowych budynków lokalizowanych na działce muszą mieścić  się w przedziale od 32° do 45°.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KS/U, 2KS/U, dla których  obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny parkingów oraz zabudowy usługowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- lokalizację parkingów,

- lokalizację budynków usługowych, gospodarczych i sanitarnych oraz obiektów pomocniczych,

- lokalizację infrastruktury towarzyszącej,

- ogólnodostępnej zielni parkowej,

- ogólnodostępnych placów, deptaków, ścieżek pieszo - rowerowych,

- ogólnodostępnych urządzeń i niekubaturowych obiektów sportowo - rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- w terenie 1KS/U ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

- od 6,0m do 8,5m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

- 10,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony terenów kolejowych,

- w terenie 2KS/U ustala się oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

- 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

- 10,0m od linii rozgraniczającej terenu od strony terenów kolejowych,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 30 % powierzchni działki budowlanej, przy czym minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej nie może być niższy niż 0,001 a maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać: 0,6,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 15 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 9,0m - w przypadku dachów dwu - lub wielospadowych oraz 7,0m - w przypadku dachów płaskich,

- geometria dachów - dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 20° do 45°.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni parkowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- zachowanie istniejącej zieleni w formie parku,

- lokalizację placów zabaw oraz ścieżek pieszych i rowerowych;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 95 % powierzchni terenu.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1IT, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga klasy „L” – lokalnej;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12,0m.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga klasy „D” – dojazdowej - poszerzenie;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 5,0m.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg wewnętrznych;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 10,5m do 12,0m.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDg, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg transportu rolnego;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12,0m.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDg, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg transportu rolnego;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 2,5m do 12,0m, zgodnie z rysunkiem planu.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDg, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg transportu rolnego;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 0m do 5,5m, zgodnie z rysunkiem planu.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778), ustala się w wysokości:

- 20% dla terenów oznaczonych symbolami: RM;

- 0,1% dla pozostałych terenów.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.