projekt

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WSI ZABRODZIE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE,

DLA OBSZARU W PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU

UCHWAŁA NR …...............……

### RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Z DNIA  …...........................……

\

Kąty Wrocławskie, czerwiec 2016

UCHWAŁA NR  ..................

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia ..................................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, 
gmina Kąty Wrocławskie dla obszaru w północno – wschodniej części obrębu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 446) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/336/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie dla obszaru w północno – wschodniej części obrębu oraz uchwałą Nr XXVI/252/12 z dnia 25 października 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno – wschodniej części obrębu, po stwierdzeniu, iż projekt planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie wprowadzonego uchwałą Nr VII/57/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie dla obszaru w północno – wschodniej części obrębu, w granicach określonych na załączniku nr 1 do uchwały, zwany dalej planem.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- rysunek planu w skali 1:2000 będący integralną częścią uchwały, stanowiący załącznik 
nr 1;

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 2;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt 1, 2, 3 w planie nie określa się:

- zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

- granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

- terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3.

            - Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica obszaru objętego planem;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- granica strefy "A" ochrony konserwatorskiej;

- granica strefy ochrony konserwatorskiej - zabytków archeologicznych;

- granica strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego;

- rodzaj przeznaczenia terenu oznaczony symbolem: MN, MW, RM, M, M/U, U, AG, US, IT, ZP, WS, R, KDL, KDD, KDPj, KDW, KDg.

  - Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozumieć towarzyszące niezbędne urządzenia budowlane, dojścia i dojazdy do budynków i innych obiektów, zjazdy na działki, a w przypadku zabudowy usługowej, produkcyjnej i mieszkaniowej wielorodzinnej również parkingi;

- linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie mogą przekraczać zewnętrzne ściany nadziemnej części projektowanego budynku; wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej;

- obiektach pomocniczych – należy przez to rozumieć wiaty garażowe i gospodarcze, altany ogrodowe oraz obiekty małej architektury, a w przypadku zabudowy zagrodowej również budowle rolnicze;

- przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć wiodący sposób zagospodarowania terenu;

- przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania terenu mogący być traktowany jako towarzyszący zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu;

- produkcji nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną niezaliczoną do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska;

- terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE

§ 5.

W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, obowiązują następujące ustalenia:

- wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących;

- dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków lub ich części, znajdujących się w mniejszej odległości od dróg niż określają to wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy;

- za zgodne z planem uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków o geometrii dachu lub wysokości niezgodnej z ustaleniami określonymi w planie, bez konieczności dostosowywania formy dachu i wysokości budynku do ustaleń planu, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w pkt 4;

- w przypadku nadbudowy istniejących budynków oraz przebudowy istniejących budynków 
w zakresie zmiany geometrii dachu, obowiązują ustalenia określone w planie jak dla nowej zabudowy;

- określone w planie ustalenia dotyczące geometrii dachów budynków nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów pomocniczych;

- ustala się zakaz stosowania od strony dróg publicznych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm, 
z uwzględnieniem ustaleń określonych w § 7 pkt 3 lit. c;

- ustala się zakaz lokalizacji obiektów przekraczających 20m wysokości, za wyjątkiem obiektów związanych z łącznością publiczną;

- ustalenia określone w Rozdziale III dla poszczególnych terenów, dotyczące dopuszczalnej maksymalnej wysokości budynków gospodarczych i garażowych, dotyczą również odpowiednio wiat gospodarczych i garażowych;

- za zgodne z planem uznaje się lokalizację na granicy działki budowlanej budynków mieszkalnych jednorodzinnych bliźniaczych.

§ 6.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące ustalenia:

- stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się tereny:

    - oznaczone symbolem MN – zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

    - oznaczone symbolami: M/U, M – zaliczone do terenów mieszkaniowo – usługowych,

    - oznaczone symbolem MW – zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego,

    - oznaczone symbolem RM – zaliczone do terenów zabudowy zagrodowej,

    - oznaczony symbolami US – zaliczone do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;

- w terenach oznaczonych symbolami: MN, MW, M/U ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi, a także punktów skupu i składowania surowców wtórnych, obiektów handlu hurtowego, zakładów kamieniarskich;

- w terenach oznaczonych symbolami M ustala się zakaz lokalizacji obiektów związanych 
z handlem hurtowym oraz zakładów kamieniarskich;

- w terenach położonych poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, 
z wyłączeniem terenów komunikacji, dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych instalowanych na ogrodzeniach i budynkach, z uwzględnieniem ustaleń określonych w pkt 6;

- w terenach położonych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, 
z wyłączeniem terenów komunikacji, ustala się zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych 
z dopuszczeniem tablic reklamowych instalowanych na budynkach i ogrodzeniach, 
z uwzględnieniem ustaleń określonych w pkt 6 oraz w § 7 pkt 3 lit. g;

- w terenach innych niż tereny komunikacji drogowej, maksymalna powierzchnia tablic reklamowych nie może przekraczać 1,5m2, przy czym dopuszcza się instalowanie maksymalnie jednej tablicy reklamowej lub jednego urządzenia reklamowego na działce;

- dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych w terenach komunikacji drogowej o maksymalnej powierzchni wynoszącej 0,5m2;

- obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – OWO 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska” – wymagającego wysokiej ochrony.

§ 7.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, obowiązują następujące ustalenia:

- część obszaru objętego planem znajduje się w zasięgu obszaru zabytkowego parku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków - dec. nr A/3836/539/W z dnia 24.01.1985 r.;

- ustala się wyznaczoną na rysunku planu strefę "A" ochrony konserwatorskiej obejmującą obszar zabytkowego parku, w granicach której, w odniesieniu do terenu 1ZP, obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- należy zachować historyczny układ przestrzenny i kompozycję zieleni,

- należy utrzymać obszar parku w formie założenia zieleni z funkcją rekreacyjną,

- obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej,

- obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,

- ustala się zakaz zabudowy z dopuszczeniem odtworzenia nieistniejących historycznych obiektów, których występowanie potwierdzają badania historyczne i architektoniczno - archeologiczne,

- ustala się zakaz wprowadzania przegród dzielących optycznie historyczny park oraz zakaz podziałów,

- ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych bezpośrednio z obsługą terenu lub łącznością publiczną,

- ustala się zakaz ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych; forma, materiał i wysokość ogrodzenia - w nawiązaniu do lokalnych historycznych ogrodzeń,

- ustala się zakaz lokalizacji tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych niebędących szyldem,

- ustala się zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych;

- ustala się wyznaczoną na rysunku planu strefę ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego równoznaczną z obszarem ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w granicach której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

      - należy przyznać pierwszeństwo działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym oraz należy preferować inwestycje stanowiące rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu,

      - modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja nowej zabudowy, powinny być zharmonizowane z historyczną kompozycją przestrzenno –architektoniczną oraz powinny nawiązywać do tradycyjnej, lokalnej zabudowy pod względem gabarytów, skali, ukształtowania bryły, kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, użytych form i podziałów architektonicznych, artykulacji elewacji, materiałów wykończeniowych, detalu architektonicznego, podziałów otworów okiennych i drzwiowych,

      - zakazuje się stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, należy nawiązywać do historycznej formy ogrodzeń: ogrodzenia murowane, z elementami drewna, metaloplastyki, z ograniczeniem wysokości do 1,60m,

      - zakazuje się budowy nowych napowietrznych linii energetycznych,

      - ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących silosów,

      - ustala się nakaz zachowania historycznego układu dróg, cieków i drzewostanu,

      - ustala się zakaz umieszczania tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych niebędących szyldem, dopuszcza się umieszczanie szyldów w nieagresywnej formie;

- na obszarze objętym granicą opracowania, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej – zabytków archeologicznych, w granicach której, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8.

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w planie wskazuje się teren oznaczony symbolem 1ZP stanowiący obiekt ujęty w rejestrze zabytków - park zabytkowy, dla którego obowiązują ustalenia określone w § 7 pkt 2 oraz § 15 ust. 11.

§ 9.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, obowiązują następujące ustalenia:

    - w terenie 1US, obowiązują ustalenia określone w § 15 ust. 9 oraz w § 6 pkt 5;

    - w terenie 1ZP, obowiązują ustalenia określone w § 15 ust. 11 oraz w § 7 pkt 2;

    - w terenach: KDL, KDD, KDPj, obowiązują ustalenia określone w § 15 ust. od 14 do 20, 
§ 13 pkt 1 oraz w § 6 pkt 7;

    - ponadto, w terenach o których mowa w pkt 3, ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych.

§ 10.

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, obowiązują następujące ustalenia:

- powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 700m2;

- szerokości frontów działek nie mogą być mniejsze niż 20m;

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala się na 90o z tolerancją do 15o;

- ustalenia, o których mowa w pkt od 1 do 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne.

§ 11.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, obowiązują następujące ustalenia:

- w granicach strefy ochronnej linii energetycznej 110kV, której granice przebiegają w odległości 15,0m od osi linii, obowiązuje zakaz lokalizacji budynków oraz obiektów pomocniczych, 
a także wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej;

- w granicach pasa technicznego linii elektroenergetycznych średniego napięcia, którego granice przebiegają w odległości 5,0m od osi linii, obowiązuje zakaz lokalizacji budynków oraz obiektów pomocniczych, a także wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej.

§ 12.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

- w zakresie infrastruktury technicznej przesyłowej, dopuszcza się przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV;

- w zakresie infrastruktury technicznej dystrybucyjnej:

- na obszarze planu, za wyjątkiem terenu 1ZP, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dystrybucyjnej,

- w terenie 1ZP ustala się zakaz lokalizacji nowych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem remontu i przebudowy istniejących urządzeń i sieci;

- na obszarze planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej związanej z łącznością publiczną, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi;

- w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, należy je przełożyć lub zabezpieczyć, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obowiązuje zapewnienie dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawidłowej ich eksploatacji;

- ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

  - ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci, z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

  - ustala się zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody pitnej,

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

  - ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,

  - ustala się zakaz realizacji trafostacji słupowych,

  - ustala się zakaz budowy nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia,

  - ustala się zakaz realizacji wolno stojących elektrowni wiatrowych,

  - dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pozyskaną z odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem zakazu określonego w tiret czwarte,

- w zakresie zaopatrzenia w gaz:

  - docelowo ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej, zgodnie z przepisami określonymi w prawie energetycznym,

  - do czasu realizacji sieci gazowej, dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz,

- w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: obowiązują ustalenia określone w pkt 3,

- w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:

- ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

- do czasu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych,

- ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów komunikacji samochodowej do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych,

- wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w granicach własnych działki albo odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników wód opadowych,

- ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym inwestora,

- w zakresie zagospodarowania odpadów:

- ustala się sposób zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- na terenie własnym inwestora należy przewidzieć miejsca na lokalizację pojemników do zbierania i segregacji odpadów, a miejsce takie należy obudować,

- w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło:

- ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

- dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem określonych 
w pkt 6 lit. b) tiret czwarte.

§ 13.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

- w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo – jezdnych dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zieleni przydrożnej, zjazdów oraz obiektów małej architektury;

- za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg: miejsc postojowych, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych;

- dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne;

- obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 3:

- dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych, za wyjątkiem terenów: ZP, R, RM, dla których ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 10,0 m,

- w przypadku wydzielania nieprzelotowych dróg wewnętrznych, obowiązuje realizacja placów do zawracania, o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m,

- w rejonie skrzyżowań dróg należy stosować trójkąty widoczności o wymiarach 5,0 m x 5,0m;

- każda nowo wydzielona działka budowlana musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej, a w przypadku działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową – do drogi publicznej lub wewnętrznej lub ciągu pieszo-jezdnego albo drogi transportu rolnego, przy czym każdej nowo wydzielanej działce budowlanej należy zapewnić bezpośredni zjazd indywidualny o szerokości min. 4,5m;

- należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, 
nie mniejszą niż:

- dla nowych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 2 stanowiska postojowe przypadające na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku realizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu użytkowego, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na każde 40m2 powierzchni lokalu użytkowego,

- dla nowych budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,2 stanowiska postojowego w obrębie działki na jeden lokal mieszkalny,

- dla nowych budynków usługowych: 1 stanowisko postojowe na każde 40m2 powierzchni użytkowej budynku,

- dla nowych budynków produkcyjnych: 1 stanowisko postojowe na każde 100m2 powierzchni całkowitej budynku produkcyjnego;

- ponadto na całym obszarze objętym planem, liczbę miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać analogicznie jak wskazano w  przepisach odrębnych;

- ustala się następujący sposób realizacji miejsc postojowych:

- w przypadku budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - jako stanowiska zewnętrzne lub garażowe,

- w przypadku budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz w przypadku budynków usługowych i produkcyjnych - jako stanowiska zewnętrzne, garażowe lub w formie parkingów.

§ 14.

W zakresie obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, obowiązują następujące ustalenia:

- wyznacza się liniami rozgraniczającymi teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL, stanowiący obszar rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

- wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 1US, 1IT, stanowiące obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 15.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1MN do 6MN, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- za zgodne z przeznaczaniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

- towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych oraz obiektów pomocniczych,

- infrastruktury towarzyszącej;

- przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa usługowa;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszące:

- 700m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,

- 450m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

- w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 700m2,

- w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 450m2,

- ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w terenie 1MN w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDD i 4KDD,

- w terenie 2MN w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

- w terenie 3MN w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 2KDD, oraz w odległości od 4,0m do 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDW, zgodnie z rysunkiem planu,

- w terenie 4MN w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDL i 2KDD, zgodnie z rysunkiem planu,

- w terenie 5MN w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDD i 4KDD, zgodnie z rysunkiem planu,

- w terenie 6MN w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 4KDD i 1KDPj, zgodnie z rysunkiem planu,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 30 % powierzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne należy realizować w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym,

- budynki mieszkalne jednorodzinne lokalizowane w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, należy projektować o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- budynki mieszkalne jednorodzinne lokalizowane poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, należy projektować do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9,0m,

- maksymalna wysokość budynków usługowych nie może przekraczać 7,0m,

- maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych nie może przekraczać 6,0m,

- budynki lokalizowane w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, należy projektować na rzucie prostokąta,

- w odniesieniu do budynków lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, ustala się nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

- w przypadku tynkowanych elewacji budynków lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, należy stosować kolory pastelowe, stonowane, w odcieniach bieli, szarości, beżu, żółci,

- dachy budynków lokalizowanych poza granicą strefy ochrony krajobrazu kulturowego - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brązowym, z uwzględnieniem ustaleń określonych w lit. k,

- w przypadku realizacji budynków mieszkalnych parterowych, kąty nachylenia głównych połaci dachowych budynków lokalizowanych na działce muszą mieścić  się w przedziale od 32° do 45°,

- dachy budynków lokalizowanych w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego - dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 38° do 45°, kryte dachówką cementową lub ceramiczną w kolorze ceglastym matowym.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1M/U, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

- lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- lokalizację budynków usługowych,

- adaptację na cele usługowe oraz mieszkaniowe - w ramach zabudowy wielorodzinnej, istniejących budynków folwarku,

- lokalizację towarzyszących budynków garażowych i gospodarczych oraz obiektów pomocniczych,

- lokalizację infrastruktury towarzyszącej;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- w przypadku podziału na działki budowlane ustala się minimalną powierzchnię działki wynoszącą:

- 700m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,

- 450m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

- 250m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

- 2000m2 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż:

- 700m2 w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,

- 450m2 w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

- 250m2 w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

- ustala się oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

  - od 0,0m do 7,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

  - 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDD,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:

- 30% powierzchni działki budowlanej w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej szeregowej oraz usługowej,

- 40% powierzchni działki budowlanej w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i wolno stojącej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne należy realizować w układzie wolno stojącym, bliźniaczym lub szeregowym,

- budynki należy projektować na rzucie prostokąta,

- dopuszcza się lokalizację usług w budynkach wielorodzinnych,

- w budynkach wielorodzinnych dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 9 lokali mieszkalnych,

- ustala się nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

- w przypadku tynkowanych elewacji budynków, należy stosować kolory pastelowe, stonowane, w odcieniach bieli, szarości, beżu, żółci,

- nowe budynki mieszkalne jednorodzinne należy projektować do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- maksymalna wysokość nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może przekraczać 12,0m,

- maksymalna wysokość nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych nie może przekraczać 9,0m,

- maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych nie może przekraczać 6,0m,

- dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brązowym, z dopuszczeniem dachów płaskich dla budynków wielorodzinnych.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2M/U, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- zachowanie istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- lokalizację budynków usługowych,

- lokalizację towarzyszących budynków garażowych i gospodarczych oraz obiektów pomocniczych,

- lokalizację infrastruktury towarzyszącej;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

- ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 35% powierzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków wielorodzinnych,

- ustala się zakaz nadbudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy,

- maksymalna wysokość budynków usługowych nie może przekraczać 9,0m,

- maksymalna wysokość towarzyszących budynków garażowych i gospodarczych nie może przekraczać 6,0m,

- dachy budynków - dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brązowym.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy zagrodowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- lokalizację budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowej,

- lokalizację towarzyszących budynków garażowych oraz obiektów pomocniczych,

- lokalizację infrastruktury towarzyszącej;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 700m2,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 40 % powierzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- budynki mieszkalne należy realizować w układzie wolno stojącym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, nie może przekraczać 9,0m,

- maksymalna wysokość budynków inwentarskich i gospodarczych, nie może przekraczać 10,0m,

- maksymalna wysokość towarzyszących budynków garażowych, nie może przekraczać 6,0m,

- w przypadku tynkowanych elewacji budynków, należy stosować kolory pastelowe, stonowane, w odcieniach bieli, szarości, beżu, żółci, zieleni,

- dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe 
o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się 
w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brązowym.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

- budynków usługowych,

- towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych oraz obiektów pomocniczych,

- infrastruktury towarzyszącej;

- przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa magazynowo – składowa;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 40 % powierzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20 % powierzchni działki budowlanej,

- dla obszaru położonego w granicach strefy ochronnej linii energetycznej 110kV, obowiązują ustalenia określone w § 11;

- zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 9,0m,

- dachy budynków - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 20° do 45°.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1AG, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny aktywności gospodarczej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

- budynków produkcyjnych, usługowych i magazynowo – składowych.

- towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych oraz obiektów pomocniczych,

- infrastruktury towarzyszącej;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 40 % powierzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość budynków, nie może przekraczać 9,0m,

- dachy budynków - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 20° do 45°.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1M do 7M, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

- budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowej,

- budynków usługowych,

- towarzyszących budynków garażowych i gospodarczych niezwiązanych 
z zabudową zagrodową oraz obiektów pomocniczych,

- infrastruktury towarzyszącej;

- przeznaczenie uzupełniające terenu: zabudowa produkcyjna i magazynowo – składowa;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych wynoszące:

- 700m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,

- 450m2 - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

- w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 700m2,

- w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 450m2,

- ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:

- w terenie 1M w odległości 3,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL oraz w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 3KDD,

- w terenie 2M w odległości od 3,0m do 4,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL oraz w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 3KDD i 2KDPj,

- w terenie 3M w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDPj, w odległości od 2,5m do 3,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

- w terenie 4M w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenów: 1KDL, 1KDPj,

- w terenie 5M w odległości od 3,0m do 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

- w terenie 6M w odległości od 0,0m do 7,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL oraz w odległości od 6,0m do 6,5m od linii rozgraniczającej terenu 2KDD,

- w terenie 7M w odległości od 5,0m do 8,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL,

- powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 50 % powierzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne należy realizować w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym,

- budynki mieszkalne lokalizowane w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, należy projektować o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- budynki mieszkalne lokalizowane poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, należy projektować do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym,

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych nie może przekraczać 9,0m,

- maksymalna wysokość budynków inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowej nie może przekraczać 10,0m,

- maksymalna wysokość budynków produkcyjnych, magazynowych i składowych nie może przekraczać 7,0m,

- maksymalna wysokość budynków garażowych oraz gospodarczych niezwiązanych z zabudową zagrodową nie może przekraczać 6,0m,

- budynki lokalizowane w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – krajobrazu kulturowego, należy projektować na rzucie prostokąta,

- w odniesieniu do budynków lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego, ustala się nakaz stosowania elewacji tynkowanych lub ceglanych,

- dachy budynków lokalizowanych poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brązowym, z uwzględnieniem ustaleń określonych w lit. k,

- w przypadku realizacji budynków mieszkalnych parterowych, kąty nachylenia głównych połaci dachowych budynków lokalizowanych na działce muszą mieścić  się w przedziale od 32° do 45°,

- dachy budynków lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - krajobrazu kulturowego: dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 38° do 45°, kryte dachówką cementową lub ceramiczną w kolorze ceglastym matowym.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- zachowanie istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- lokalizację towarzyszących budynków garażowych i gospodarczych oraz obiektów pomocniczych,

- lokalizację infrastruktury towarzyszącej;

- przeznaczenie uzupełniające terenu: usługi wbudowane w budynki mieszkalne;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w terenie 1MW - w odległości od 6,0m do 7,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL oraz w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDD,

- w terenie 2MW - w odległości 3,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDL, w odległości 5,5m od linii rozgraniczającej terenu 1KDD oraz w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej terenu 1KDPj,

  - ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejących budynków,

  - powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

  - powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 30 % powierzchni działki budowlanej;

- zasady kształtowania zabudowy:

- dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków mieszkalnych,

- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych,

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 10,0m,

- maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych nie może przekraczać 6,0m,

- dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, czerwonym lub brązowym.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1US, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny usług sportu i rekreacji;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

- placów zabaw,

- niekubaturowych obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych,

- obiektów małej architektury,

- tymczasowych obiektów handlowych,

- infrastruktury towarzyszącej;

- zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 75 % powierzchni terenu.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1IT, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni parkowej;

- za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się:

- zachowanie zabytkowego parku,

- lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie terenu: tereny wód śródlądowych;

- przeznaczenie uzupełniające terenu:

- drogowe obiekty inżynierskie,

- urządzenia wodne.

- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1R do 4R, dla których obowiązują następujące ustalenia:

  - przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;

  - przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia melioracji wodnych;

  - zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga klasy „L” – lokalnej;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
– w granicach władania.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga klasy „D” – dojazdowej;

- zasady i standardy urządzania terenu:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 10,0m do 15,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

- droga zakończona placem do zawracania o wymiarach 15,0m x 31,0m.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga klasy „D” – dojazdowej;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – w granicach władania.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDD, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga klasy „D” – dojazdowej;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4KDD, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg publicznych – droga klasy „D” – dojazdowej;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – od 10,0m do 13,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDPj, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość ciągu w liniach rozgraniczających 
– w granicach władania.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDPj, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość ciągu w liniach rozgraniczających 
– od 4,5m do 5,0m.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg wewnętrznych;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – w granicach władania.

- Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDg, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg transportu rolnego;

- zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – w granicach władania.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16.

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), ustala się w wysokości:

- 20% dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MW, M, RM, M/U, AG, U;

- 0,1% dla pozostałych terenów.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.