- SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa.

- Spis zawartości projektu.

- Załączniki

- Dane ogólne.

- Opis techniczny do projektu wystroju wnętrz.

- Specyfikacja zastosowanych materiałów

- Uwagi końcowe

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.    skala

1. Projekt funkcjonalny, rzut						rys.1	  1:50

2. Projekt zabudowy ściany w kaplicy	 	   			rys.2	  1:50

3. Stół ceremonialny							rys.3	  1:10

4. Krzyż mobilny							rys.4	  1:10

5. Mównica								rys.5	  1:10

6. Mobilny stolik na naczynia liturgiczne				rys.6	  1:10

7. Ławka bez oparcia							rys.7	  1:10

8. Stołek dla ministrantów						rys.8	  1:10

9. Fotel sakralny								rys.9	  1:10

10.	 Katafalk								rys.10	  1:10

11. Ławka z oparciem							rys.11	  1:10

12. Szafka wisząca na sprzęt nagłaśniający				rys.12   1:10

13.	 Świeczniki								rys.13   1:10

14. Wizualizacja 1 sali ceremonialnej					rys.14

15. Wizualizacja 2 sali ceremonialnej					rys.15

16. Wizualizacja ławki z oparciem					rys.16

17. Podpórka pod tabliczki nagrobne					rys.17    1:5

18. Stojak na krzyż							rys.18	   1:5

19. Zestawienie wyposażenia pom.0.01 stojaki na wieńce		rys.19

20. Schemat wyposażenia pom. zaplecza budynku kaplicy		rys.20    1:50

21. Zestawienie wyp. pom. 0,02- meble				rys.21

22. Zestawienie wyp. pom. 0,02- blat granitowy			rys.22

23. Zestawienie wyp. pom. 0,02- wózek podnośnikowy		rys.23

24. Zestawienie wyp. pom. 0,03- meble				rys.24

25. Zestawienie wyp. pom. 0,03- blat granitowy			rys.25

26. Zestawienie wyp. pom. 0,03- chłodnia,

stół do ubierania zwłok						rys.26

27. Zestawienie wyp. pom. 0,03					rys.27

28. Zestawienie wyp. pom. 0,04					rys.28

29. Zestawienie wyp. pom. 0,04- meble				rys.29A, 29B

30. Zestawienie wyp. pom. 0,05					rys.30

31. Zestawienie wyp. Pom. 0,05- meble				rys.31

32. Zestawienie wyp. Pom. 0,07- blat granitowy			rys.32

33. Zestawienie wyp. Pom. 0,07					rys.33

34. Zestawienie wyp. Pom. 0,08- meble				rys.34A, 34B

35. Zestawienie wyp. Pom. 0,08					rys.35

36. Rozmieszczenie elementów nagłośnienia

Kaplicy Ceremonialnej, pom. 0.01 i 0.08				rys.36

Zest.1. pom. nr 0,01 Kaplica Ceremonialna, Zestawienie ilościowe el. wyposażenia pom. kaplicy

Zest.2. pom. nr 0,01 kosztorys nakładczy wykonania zabudowy ściany, prace budowlane i inst. elektryczna.

Zest.3. pom. nr 0,01 Kaplica Ceremonialna, Zestawienie elementów nagłośnienia

4. DANE OGÓLNE

4.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposażenia wnętrza budynku Kaplicy Cmentarnej na nowym cmentarzu w Smolcu. Zakres projektu obejmuje indywidualne projekty mebli i sprzętów do pomieszczenia Kaplicy Ceremonialnej oraz dobranie i zestawienie mebli, urządzeń i sprzętów, do wszystkich pomieszczeń budynku, które są powszechnie dostępne do kupienia.

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zakres opracowania określony w umowie,

- wytyczne inwestora,

- materiały przekazane przez Inwestora,

- normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu obiektów sakralnych i użyteczności publicznej.

4.3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia użytkowa		            202,33m2

- kubatura				           1427,15m3

zestawienie powierzchni pomieszczeń:

pom. 0,01	Kaplica Ceremonialna		136,37 m2

pom. 0,02  Pomieszczenie na trumny	  13,35 m2

pom. 0,03  Przygotowanie zwłok		  21,97 m2

pom. 0,04  WC				    3,63 m2

pom. 0,05  Biuro				    9,87 m2

pom. 0,06  Komunikacja			    7,31 m2

pom. 0,07  Pomieszczenie porządkowe	    3,10 m2

pom. 0,08  Zakrystia+magazyn		    6,73 m2

4.4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Budynek podzielony jest na dwie części, główną z salą ceremonialną kaplicy i zaplecze.

Sala ceremonialna kaplicy jest wysokim pomieszczeniem o surowym wystroju. Projekt aranżacji wnętrza ma za zadanie wyeksponować istniejące elementy wykończenia: widoczne, mocne elementy drewniane więźby dachowej i szarą kamienną posadzkę z granitu, najprawdopodobniej strzegomskiego,lub podobnego.

Zaprojektowane elementy wyposażenia tego pomieszczenia są wykonane z klejonego drewna świerkowego lub z połączonych elementów drewnianych i granitowych.

Wszystkie meble i sprzęty do Kaplicy Ceremonialnej zostaną wykonane na zamówienie zgodnie z załączonymi w projekcie rysunkami. Mają bardzo proste formy, podkreślające surowy charakter tego wnętrza.

Oprócz mebli i sprzętów, została zaproponowana zabudowa ściany za stołem ceremonialnym. Są to różnej szerokości wnęki, w których za dodatkowymi osłonami zamontowane zostaną taśmy ledowe. Całość zostanie pomalowana na biało, jak reszta kaplicy.

W drugiej części budynku mieszczą się pomieszczenia zaplecza, przeznaczone dla zarządcy obiektu lub dla firmy pogrzebowej, stąd w pomieszczeniach zaplecza trzeba było umieścić wyposażenie typowe dla tego typu pomieszczeń.

Na zapleczu kaplicy elementami nietypowymi, robionymi pod zamówienie są blaty kamienne z osadzonymi w nich zlewozmywakami ze sztucznego kamienia. Pozostałe sprzęty, meble i inne elementy wyposażenia są typowe.

5. OPIS PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

5.1. ROZWIĄZANIE MATERIAŁOWE, ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

W pom. 0,01 Kaplica Ceremonialna, należy wykonać zabudowę ściany, wnęki z podświetleniem ledowym, zgodnie z załączonym projektem, rys. nr 2

Pomiędzy pomieszczeniami 0.01 a 0.08, w miejscu gdzie będzie wisiała szafka na sprzęt nagłaśniający, należy wykonać w ścianie przekucie na przelotką dla kabli łączących różne sprzęty, śr. 6cm

Z pom. 0,08 Zakrystii należy wyprowadzić, w podkutych bruzdach, przewody zasilające wszystkich wnęk. Po stronie zakrystii bruzdy należy zaszpachlować i pomalować ścianę przy rozdzielni, po stronie kaplicy bruzdy zasłonić płytą GKA naklejaną na ścianę.

Zabudowa ściany wykonana z płyt GKA na ruszcie z profili metalowych. Ponieważ zabudowa dotyka do widocznych elementów konstrukcji drewnianej i zasłoni jętkę najbliższą ściany, przy której będzie wykonana, w tym miejscu należy wykonać zabudowę z płyty GKF. Wszystkie narożniki wykończone zostaną profilami narożnymi i zaszpachlowane. Cała ściana zostanie ponownie pomalowana.

Części drewnianych elementów konstrukcyjnych, przy których będzie stawiana zabudowa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Przy nowo powstałej zabudowie ściany należy wykonać cokolik z płytek kamiennych takich jak na pozostałych ścianach kaplicy.

Pozostałe części pomieszczenia nie ulegają zmianie.

Prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z projektem instalacyjnym.

Pomieszczenia na zapleczu kaplicy są wykończone i nie będą tam prowadzone żadne prace remontowo-budowlane. W pomieszczeniach ty należy poustawiać lub zamontować  do ścian sprzęty i elementy wyposażenia.

Zastosowane Materiały:

W sali ceremonialnej kaplicy wszystkie sprzęty zostały zaprojektowane z klejonego drewna świerkowego, nawiązując do elementów nośnych więźby oraz z granitu.

Ze względów użytkowych, potrzebę utrzymania czystości, elementy kamienne zostaną wykonane z polerowanego granitu.

W pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych do ustawiania trumien i przechowywania zmarłych meble i elementy wyposażenia muszą być wykonane z trwałych materiałów, odpornych na działanie środków chemicznych. Zaproponowano zastosowanie blatów granitowych, zlewozmywaków ze sztucznego granitu oraz mebli wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo. Pomieszczenia biura i zakrystii nie wymagają specjalnego rodzaju wyposażenia.

Nagłośnienie:

W sali ceremonialnej kaplicy /pom. 0,01/należy zamontować urządzenia nagłaśniające, zgodne z zestawieniem. W wyznaczonych na projekcie miejscach, rys. nr 36, znajdują się wypusty instalacji do głośników, urządzenia nagłośnienia sali będą się znajdowały w zakrystii /pom. 0.08/ wzmacniacz i mikser , oraz w sali głównej, w zawieszonej na ścianie szafce. Szafka z uchylanym frontem pozwoli na łatwy dostęp do urządzenia CD i wzmacniacza mikrofonów.

Wszystkie urządzenia należy podłączyć i zsynchronizować.

6. UWAGI KOŃCOWE

- Meble i elementy wyposażenia w pom. 0,01. Kaplicy Ceremonialnej, zostały zaprojektowane na podstawie rozstawienia zaproponowanego w projekcie 	budowlanym.

- Sprzęty w pomieszczeniach zaplecza zostały dobrane na podstawie zamieszczonych w projekcie budowlanym opisów.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymogi przepisów stosowanych do obiektów użyteczności publicznej i sakralnych.

- Wszystkie wymiary zastosowanych materiałów , opisanych w projekcie, muszą zostać sprawdzone na miejscu,

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA:

- Projekt wyposażenia wnętrza kaplicy nie wprowadza żadnych zmian technicznych do wcześniej zatwierdzonego projektu budowlanego kaplicy.

Opracowała

Joanna Galasiewicz-Domagała